## Государственная программа Российской Федерации
 «Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

Подпрограмма 1.

3 направление «Новый облик. Научный задел»

## ОКР «Бурун»

«Разработка устройства сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды на основе акустической технологии»

Головной исполнитель – АО «Акустический институт имени академика 
Н.Н. Андреева»

Основные полученные практические результаты.

- Усовершенствована технология сбора нефти и нефтепродуктов. Разработан основной комплект рабочей конструкторской документации акустического сборщика нефти с поверхности воды. Изготовлен опытный образец устройства сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды на основе акустической технологии. Проведены стендовые испытания изготовленного опытного образца.

Работа нефтесборного устройства на основе акустической технологии

- разработанное устройство обеспечивает сбор поверхностной пленки нефти/нефтепродуктов толщиной до 5 мм;

- производительность устройства 0,3-1,9 л/с, в зависимости от режима;

- средняя потребляемая электрическая мощность отдельного ультразвукового фокусирующего излучателя - не более 150 Вт;

- питание от однофазной сети переменного тока напряжением напряжением 220 В, с частотой 50 Гц.

Фазы очистки поверхности воды от нефтяного загрязнения

Область применения

Разработанное устройство может применяться при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с поверхности воды около морских платформ и терминалов, а также городских водоемах. Устройство обеспечивает очистку водной поверхности при добыче, переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов, при утечках и сбросах загрязняющих веществ в акваториях портов.

Изделие целесообразно применять в аварийно-спасательных формированиях, оказывающих комплекс услуг по ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов с водной поверхности.

Разработанное устройство сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды на основе акустической технологии может быть установлено на специализированных нефте-мусоросборных судах проектов 17500, 17501, 698П, 25505 и др.

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта.

Мировой уровень технологии подтверждается созданием в ее рамках изобретения: «Акустическое устройство для сбора тонких пленок нефти и нефтепродуктов с поверхности воды».

Разработка не имеет аналогов в области технических средств ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, благодаря чему имеет высокий экспортный потенциал.