## Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

Подпрограмма 1.

3 направление «Новый облик. Научный задел»

## ОКР «Многоцелевое судно обеспечения»

«Разработка технического проекта многоцелевого судна обеспечения»

Головной исполнитель - ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Основные полученные практические результаты.

- Подготовлена информационная база для разработки проекта.

- Проведены модельные испытания для отработки проектных решений и подтверждения характеристик судна.

- Разработан технический проект 22790 многоцелевого судна обеспечения (МСО) в составе 320 документов и согласован с Российским морским регистром судоходства.

- Разработаны предложения по поставкам основного комплектующего оборудования с учетом импортозамещения.

Тип судна – самоходное однопалубное судно с удлиненным баком, с носовым расположением жилой надстройки, открытой грузовой палубой в кормовой части, с наклонным форштевнем, со сдвинутым в нос расположением машинного отделения, с двумя винто-рулевыми колонками в корме, двумя носовыми подруливающими устройствами и взлетно-посадочной площадкой для вертолета в носовой части.

Основные характеристики:

Судно спроектировано на класс РС: КМArc5 [1] AUT1 FF3WS DYNPOS-2 EPP BWM ECO OMBO Tug, Supply vessel, Special purpose ship, Anchor handling, OILREC (>60C), HELIDECK-F, BWM (T).

| Длина макс. корпуса, м - 90,3 Ширина корпуса, м - 22,0 Осадка, м - 8,0 Высота борта, м - 10,0 Водоизмещение, т - 10 830 Дедвейт, т - 5 530 Площадь рабочей палубы, кв. м - 500 Мощность гл. энергоустановки, МВт - 18,7 Скорость хода, узл. - 16 Автономность, сут. - 45 Численность экипажа и персонала - 60 Места для спасенных - 160 |  |
| --- | --- |

|  | Функциональные возможности по перевозке грузов: - буровой раствор, м3 - 700 - соляной раствор, м3 - 700 - якорные цепи калибра 83, т - 500 - перевозимое топливо, м3 - 1 000 - пресная вода (техническая), м3 - 1 500 - сыпучие материалы, м3 - 350 - генеральные грузы на палубе, т - 2 500 - метанол в контейнерах на грузовой палубе. по буксирным и якорным операциям: - тяга, кН - 1 700 Двухбарабанная лебедка - тяговое усилие, кН - 3 000 - усилие на тормозе, кН - 4 000 - канатоемкость барабана, м - 2 000 |
| --- | --- |

Область применения.

- Снабжение нефтепромысловых объектов в море расходными буровыми и технологическими материалами, запасными частями, инструментом, оборудованием, топливом, водой и провизией.

- Буксировка ПБУ, добычных платформ и других несамоходных объектов при обустройстве морских нефтегазопромыслов.

- Развозка, укладка и подъем якорей, удерживающих ПБУ и другие нефтепромысловые объекты.

- Перевозка персонала.

- Оказание помощи аварийным судам, ПБУ и другим плавсредствам, включая эвакуацию и временное размещение людей.

- Участие в тушении пожаров на судах, плавучих и береговых сооружениях

- Участие в ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов

- Обследование и обслуживание подводных конструкций и устройств с помощью подводных необитаемых аппаратов

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта.

В России активно развивается добыча нефти и газа на шельфе. Для обустройства и эксплуатации морских месторождений требуются многоцелевые  суда обеспечения, которые в России до настоящего времени не строились, а закупались за рубежом. ОКР включена в Государственную программу по рекомендации экспертной группы «Технологии и оборудование для шельфовых проектов», сформированной во исполнение Плана мероприятий по импортозамещению в ТЭК, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.11.2014 № 2195-p

Спроектированное МСО по основным технико-экономическим показателям не уступает лучшим зарубежным судам, а по некоторым и превосходит их.

Техпроект 22790 планируется использовать в качестве базового для создания модификаций судна по требованиям заказчиков - компаний ТЭК и операторов нефтегазового флота, что позволит организовать серийное строительство и тем самым снизить построечную стоимость судна, а также решить задачу импортозамещения в этой сфере.